// ================= PIN DEFINE =================

#define AIN1 25

#define AIN2 33

#define PWMA 32

#define BIN1 26

#define BIN2 27

#define PWMB 14

// Line Sensors

#define S1 18

#define S2 17

#define S3 16

#define S4 4

#define S5 13

// ================= PWM CONFIG =================

#define PWM_FREQ 20000

#define PWM_RES 8

#define PWM_LEFT_CH 0

#define PWM_RIGHT_CH 1

// ================= PID =================

float Kp = 18;

float Ki = 0.0;

float Kd = 12;

float error = 0;

float previous_error = 0;

float I = 0;

int base_speed = 150;

int max_speed = 255;

// ================= MOTOR CONTROL =================

void setMotorLeft(int speed) {

speed = constrain(speed, -255, 255);

if (speed >= 0) {

digitalWrite(AIN1, HIGH);

digitalWrite(AIN2, LOW);

} else {

digitalWrite(AIN1, LOW);

digitalWrite(AIN2, HIGH);

speed = -speed;

}

ledcWrite(PWM_LEFT_CH, speed);

}

void setMotorRight(int speed) {

speed = constrain(speed, -255, 255);

if (speed >= 0) {

digitalWrite(BIN1, HIGH);

digitalWrite(BIN2, LOW);

} else {

digitalWrite(BIN1, LOW);

digitalWrite(BIN2, HIGH);

speed = -speed;

}

ledcWrite(PWM_RIGHT_CH, speed);

}

// ================= READ LINE =================

void readLine() {

int l1 = digitalRead(S1);

int l2 = digitalRead(S2);

int l3 = digitalRead(S3);

int l4 = digitalRead(S4);

int l5 = digitalRead(S5);

// ===== TRƯỜNG HỢP 3 MẮT GIỮA = 0 0 0 =====

if (l2 == 0 && l3 == 0 && l4 == 0) {

error = 0;

}

else if (l5==1 && l4==1 && l3==1 && l2==1 && l1==0) error = 4;

else if (l5==1 && l4==1 && l3==1 && l2==0 && l1==0) error = 3;

else if (l5==1 && l4==1 && l3==1 && l2==0 && l1==1) error = 2;

else if (l5==1 && l4==1 && l3==0 && l2==0 && l1==1) error = 1;

else if (l5==1 && l4==1 && l3==0 && l2==1 && l1==1) error = 0;

else if (l5==1 && l4==0 && l3==0 && l2==1 && l1==1) error = -1;

else if (l5==1 && l4==0 && l3==1 && l2==1 && l1==1) error = -2;

else if (l5==0 && l4==0 && l3==1 && l2==1 && l1==1) error = -3;

else if (l5==0 && l4==1 && l3==1 && l2==1 && l1==1) error = -4;

// Mất line hoàn toàn

else if (l5==1 && l4==1 && l3==1 && l2==1 && l1==1) {

error = previous_error;

}

}

// ================= PID COMPUTE =================

void computePID() {

float P = error;

I += error;

I = constrain(I, -50, 50);  // chống windup

float D = error - previous_error;

float PID_value = Kp*P + Ki*I + Kd*D;

int left_speed  = base_speed - PID_value;

int right_speed = base_speed + PID_value;

left_speed  = constrain(left_speed,  0, max_speed);

right_speed = constrain(right_speed, 0, max_speed);

setMotorLeft(left_speed);

setMotorRight(right_speed);

previous_error = error;

}

// ================= SETUP =================

void setup() {

pinMode(AIN1, OUTPUT);

pinMode(AIN2, OUTPUT);

pinMode(BIN1, OUTPUT);

pinMode(BIN2, OUTPUT);

pinMode(STBY, OUTPUT);

pinMode(S1, INPUT);

pinMode(S2, INPUT);

pinMode(S3, INPUT);

pinMode(S4, INPUT);

pinMode(S5, INPUT);

digitalWrite(STBY, HIGH);

ledcSetup(PWM_LEFT_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);

ledcAttachPin(PWMA, PWM_LEFT_CH);

ledcSetup(PWM_RIGHT_CH, PWM_FREQ, PWM_RES);

ledcAttachPin(PWMB, PWM_RIGHT_CH);

}

// ================= LOOP =================

void loop() {

readLine();

computePID();

}